## TP N°1 : Protocole PPP

## Topologie

PAP et CHAP

## Table d'adressage :

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| R3 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/1/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | N/A |
| ISP | S0/0/0 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | G0/0 | 209.165.200.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| Web | NIC | 209.165.200.2 | 255.255.255.252 | 209.165.200.1 |
| PC | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| Laptop | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |

## Configuration préliminaire :

Charger les configurations préliminaire en pièce jointe sur les quatre routeurs.

## Travail à faire:

### Partie 1:Configuration de l'encapsulation PPP

- Configurez R1 pour utiliser l’encapsulation PPP avec R3.

- Configurez R2 pour utiliser l’encapsulation PPP avec R3.

- Configurez R3 pour utiliser l’encapsulation PPP avec R1, R2 et ISP.

- Configurez ISP pour utiliser l’encapsulation PPP avec R3.

### Partie 2:Configuration de l'authentification CHAP et PAP

- Configurez l’authentification PPP PAP entre R1 et R3.

- Configurez l’authentification PPP PAP entre R2 et R3.

- Configurez l’authentification PPP CHAP entre R3 et ISP.

## Correction TP N°1 : Protocole PPP

### Partie 1: Configuration de l'encapsulation PPP

- Configurez R1 pour utiliser l’encapsulation PPP avec R3.

- R1(config)# interface s0/0/0

R1(config-if)# encapsulation ppp

- Configurez R2 pour utiliser l’encapsulation PPP avec R3.

- R2(config)# interface s0/0/1

R2(config-if)# encapsulation ppp

- Configurez R3 pour utiliser l’encapsulation PPP avec R1, R2 et ISP.

- R3(config)# interface s0/0/0

- R3(config-if)# encapsulation ppp

- R3(config)# interface s0/0/1

- R3(config-if)# encapsulation ppp

- R3(config)# interface s0/1/0

R3(config-if)# encapsulation ppp

- Configurez ISP pour utiliser l’encapsulation PPP avec R3.

- ISP(config)# interface s0/0/0

ISP(config-if)# encapsulation ppp

### Partie 2: Configuration de l'authentification CHAP et PAP

- Configurez l’authentification PPP PAP entre R1 et R3.

Au lieu d’utiliser le mot-clé password on va utiliser le mot-clé secret afin de réaliser un meilleur chiffrement du mot de passe.

Au niveau de R1

R1(config)# username R3 secret class

R1(config)# interface s0/0/0

R1(config-if)# ppp authentication pap

R1(config-if)# ppp pap sent-username R1 password cisco

Au niveau de R3

R3(config)# username R1 secret cisco

R3(config)# interface s0/0/0

R3(config-if)# ppp authentication pap

R3(config-if)# ppp pap sent-username R3 password class

- Configurez l’authentification PPP PAP entre R2 et R3.

Au niveau de R2

R2(config-if)# username R3 secret class

R2(config)# interface s0/0/1

R2(config-if)# ppp authentication pap

R2(config-if)# ppp pap sent-username R2 password cisco

Au niveau de R3

R3(config-if)# username R2 secret cisco

R3(config)# interface s0/0/1

R3(config-if)# ppp authentication pap

R3(config-if)# ppp pap sent-username R3 password class

3 .Configurez l’authentification PPP CHAP entre R3 et ISP.

Au niveau de ISP

ISP(config)# username R3 secret cisco

ISP(config)# interface s0/0/0

ISP(config-if)# ppp authentication chap

Au niveau de R3

R3(config)# username ISP secret cisco

R3(config)# interface serial0/1/0

R3(config-if)# ppp authentication chap